Laboratorio Mes 3 Semana 1 Enrutamiento entre VLAN

Objetivo

Diseñar e implementar una red local segmentada mediante VLAN utilizando Cisco Packet Tracer, configurando el enrutamiento entre VLAN (Inter-VLAN Routing) para permitir la comunicación controlada entre diferentes departamentos de una empresa.

Durante el laboratorio se comprobará:

La comunicación entre equipos pertenecientes a la misma VLAN.

El aislamiento entre VLAN antes de configurar el enrutamiento.

La comunicación entre VLAN una vez configurado el Inter-VLAN Routing.

La importancia de controlar el tráfico entre departamentos desde el punto de vista de la ciberseguridad.

Diagrama de red

La topología utilizada en Packet Tracer es la siguiente:

Consiste en un router que se encarga del Inter-Vlan routing, un switch que se encargara de la creación y asignación de VLAN y ambos dispositivos estarán unidos por un enlace trunk. Para los equipos el PC0 y PC1 estaran dentro de la Vlan 10 y el PC2 y PC3 estarán en la Vlan 20

Direccionamiento IP

Se han utilizado dos redes privadas diferentes, una para cada VLAN.

Dispositivo	 VLAN		Dirección IP		Máscara            Puerta de enlace

PC0	    	10	       	192.168.10.10	255.255.255.0	192.168.10.1

PC1		10		192.168.10.11	255.255.255.0	192.168.10.1

PC2		20		192.168.20.10	255.255.255.0	192.168.20.1

PC3		20		192.168.20.11	255.255.255.0	192.168.20.1

RouterG0/0.10	10	192.168.10.1		255.255.255.0

RouterG0/0.20	20	192.168.20.1		255.255.255.0

La puerta de enlace de cada equipo corresponde a la subinterfaz del router perteneciente a su VLAN.

Configuración

Switch

En primer lugar se crean las dos VLAN:

enable

configure terminal

vlan 10

name vlan1

exit

vlan 20

name vlan2

exit

Después se asignan los puertos correspondientes a cada VLAN.

VLAN 10

interface range fastEthernet 0/1-2

switchport mode access

switchport access vlan 10

exit

VLAN 20

interface range fastEthernet 0/3-4

switchport mode access

switchport access vlan 20

exit

Finalmente se configura el puerto conectado al router como trunk.

interface fastEthernet 0/24

switchport mode trunk

exit

Para comprobar que las VLAN están correctamente configuradas:

show vlan brief

El resultado debería mostrar los puertos correspondientes dentro de VLAN 10 y VLAN 20.

Para comprobar el trunk:

show interfaces trunk

Router

Para permitir la comunicación entre las dos VLAN se utiliza el método Router-on-a-Stick.

Primero se activa la interfaz física conectada al switch:

enable

configure terminal

interface gigabitEthernet 0/0

no shutdown

exit

A continuación se crean las subinterfaces.

VLAN 10

interface gigabitEthernet 0/0.10

encapsulation dot1Q 10

ip address 192.168.10.1 255.255.255.0

exit

VLAN 20

interface gigabitEthernet 0/0.20

encapsulation dot1Q 20

ip address 192.168.20.1 255.255.255.0

exit

De esta forma, el router dispone de una interfaz lógica para cada VLAN.

La configuración puede comprobarse mediante:

show ip interface brief

Equipos

Los equipos se configuran manualmente desde:

PC → Desktop → IP Configuration

PC0

PC1

PC2

PC3

Pruebas de conectividad

Comunicación dentro de la misma Vlan.

Primero se comprueba la comunicación entre equipos pertenecientes a la misma VLAN.

Desde PC0 se realiza un ping a PC1:

ping 192.168.10.11

Por tanto, PC0 y PC1 pueden comunicarse porque pertenecen a la misma VLAN y a la misma red IP.

También se puede comprobar desde PC2 hacia PC3:

ping 192.168.20.11

Comunicación después del Inter-Vlan Routing

Una vez el router está configurado este puede recibir el tráfico procedente de VLAN 10 y lo enruta hacia VLAN 20 y también al revés.

Problemas encontrados

El ping entre equipos de la misma VLAN no funciona.

Una posible causa es que el puerto del switch no esté asignado correctamente a la VLAN.

Se puede comprobar con:

show vlan brief

Si el puerto aparece en una VLAN incorrecta, se debe volver a asignar.

Las VLAN no pueden comunicarse

Si PC0 puede comunicarse con PC1 pero no con PC2 o PC3, se debe comprobar principalmente la configuración del router.

show ip interface brief

También se debe verificar que las subinterfaces tengan el encapsulamiento correcto:

encapsulation dot1Q 10

encapsulation dot1Q 20

El enlace entre switch y router no funciona

El puerto del switch conectado al router debe estar configurado como trunk:

interface fastEthernet 0/24

switchport mode trunk

También se debe comprobar que la interfaz física del router esté activa:

no shutdown

Conclusiones

La utilización de VLAN permite dividir una red física en varias redes lógicas, mejorando la organización y reduciendo el tráfico de difusión (broadcast). Durante el laboratorio se comprobó que los equipos pertenecientes a una misma VLAN pueden comunicarse entre sí, mientras que las diferentes VLAN permanecen aisladas hasta configurar el enrutamiento entre ellas.

La implementación del Inter-VLAN Routing mediante un router permitió establecer comunicación entre ambas redes de forma controlada, demostrando cómo un dispositivo de capa 3 puede gestionar el tráfico entre distintos segmentos de red.

Relación con la ciberseguridad

La segmentación mediante VLAN es una medida fundamental de seguridad en cualquier organización. Al separar departamentos como Administración, Soporte o Invitados, se limita el movimiento lateral de un atacante en caso de compromiso de un equipo.

Además, el enrutamiento entre VLAN permite aplicar políticas de seguridad, como listas de control de acceso (ACL), para autorizar únicamente las comunicaciones necesarias y bloquear el resto. Esto contribuye al principio de mínimo privilegio, reduce la superficie de ataque y facilita la detección y contención de incidentes.

Como mejora futura, esta infraestructura podría complementarse con un firewall, sistemas de detección de intrusiones (IDS/IPS) y autenticación 802.1X para reforzar la protección de la red corporativa.