Laboratorio Técnico Mes 4 Semana 2 Subnetting y diseño de red.

Necesidades de la empresa

La empresa necesita una infraestructura de red que permita conectar diferentes departamentos y tipos de dispositivos, pero manteniendo una separación lógica entre ellos. Los grupos identificados son: Dirección, Administración, Equipo técnico, Invitados, Servidores y dispositivos IoT.

Cada grupo tiene unas necesidades de conectividad diferentes. Por este motivo, no resulta recomendable situar todos los dispositivos dentro de una única red IP. Si todos compartieran la misma red, existiría un único dominio de broadcast y sería más difícil aplicar controles de acceso entre departamentos.

Para solucionar esta necesidad se plantea utilizar VLAN (Virtual Local Area Network). Cada VLAN representará un segmento lógico independiente dentro del switch. A cada VLAN se le asignará una subred IPv4 diferente, permitiendo identificar y controlar el tráfico correspondiente a cada grupo.

Las necesidades principales son:

Dirección: necesita conectividad con Internet y acceso a determinados recursos internos de la empresa.

Administración: necesita acceder a recursos corporativos y servicios internos relacionados con sus funciones.

Equipo técnico: necesita conectividad con los diferentes segmentos para realizar tareas técnicas y de administración de sistemas.

Invitados: necesitan acceso a Internet, pero no deberían poder acceder a las redes internas de la empresa.

Servidores: deben encontrarse en una red independiente para controlar el acceso a los servicios y recursos que proporcionan.

Dispositivos IoT: deben estar aislados de los equipos corporativos debido a que pueden presentar un mayor riesgo de seguridad.

Por tanto, la infraestructura necesita segmentación mediante VLAN, direccionamiento IP independiente y comunicación controlada entre las diferentes redes.

Diseño propuesto

Se propone una arquitectura formada por un router y un switch gestionable.

El switch se encargará de implementar las VLAN y asignar cada puerto a la red correspondiente. El router realizará el enrutamiento entre VLAN, permitiendo que las diferentes redes se comuniquen cuando sea necesario.

| VLAN | Nombre | Función |
| --- | --- | --- |
| 10 | Dirección | Equipos del departamento de Dirección |
| 20 | Administración | Equipos del departamento de Administración |
| 30 | Técnico | Equipos del Equipo técnico |
| 40 | Invitados | Dispositivos externos o de invitados |
| 50 | Servidores | Servidores de la empresa |
| 60 | IOT | Cámaras, sensores y otros dispositivos IoT |

Cada VLAN tendrá asociada una subred independiente.

El enlace entre el switch y el router se configurará como trunk 802.1Q. Este tipo de enlace permite transportar tráfico perteneciente a varias VLAN a través de una única conexión física.

En el router se utilizarán subinterfaces, una para cada VLAN. Cada subinterfaz tendrá configurado el identificador de VLAN mediante 802.1Q y una dirección IP que funcionará como puerta de enlace predeterminada de los dispositivos de esa VLAN.

La estructura sería:

La ventaja de este diseño es que la separación se realiza a nivel de capa 2 mediante VLAN, mientras que el router permite realizar la comunicación entre las redes a nivel de capa 3.

Tabla de direccionamiento

Para el direccionamiento se utilizará la red privada:

192.168.10.0/24

Esta red se dividirá en seis subredes /27, asignando una subred a cada VLAN.

| VLAN | Departamento | Subred | Mascara | Gateway |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Dirección | 192.168.10.0/27 | 255.255.255.224 | 192.168.10.1/27 |
| 20 | Administración | 192.168.10.32/27 | 255.255.255.224 | 192.168.10.33/27 |
| 30 | Técnico | 192.168.10.64/27 | 255.255.255.224 | 192.168.10.65/27 |
| 40 | Invitados | 192.168.10.96/27 | 255.255.255.224 | 192.168.10.97/27 |
| 50 | Servidores | 192.168.10.128/27 | 255.255.255.224 | 192.168.10.129/27 |
| 60 | IOT | 192.168.10.160/27 | 255.255.255.224 | 192.168.10.161/27 |

Una máscara /27 proporciona 32 direcciones IP por subred. De ellas, una corresponde a la dirección de red y otra a la dirección de broadcast, quedando 30 direcciones utilizables para dispositivos.

Por ejemplo, la VLAN 10 utiliza:

Red: 192.168.10.0

Primer host: 192.168.10.1

Último host: 192.168.10.30

Broadcast: 192.168.10.31

En este caso, 192.168.10.1 se utilizará como puerta de enlace.

La siguiente subred comienza en 192.168.10.32, por lo que la VLAN 20 utilizará:

Red: 192.168.10.32

Primer host: 192.168.10.33

Último host: 192.168.10.62

Broadcast: 192.168.10.63

Este procedimiento se repite para las seis VLAN.

Diagrama

El diseño físico y lógico de la red se puede representar de la siguiente forma:

El switch constituye el elemento central de la red local. Los dispositivos conectados a sus puertos de acceso pertenecen a una VLAN determinada.

El enlace entre switch y router es un trunk, por lo que puede transportar tráfico de las VLAN 10, 20, 30, 40, 50 y 60.

El router recibe el tráfico etiquetado con 802.1Q y lo procesa mediante las correspondientes subinterfaces.

Medidas de seguridad

La primera medida de seguridad es la segmentación mediante VLAN. Al separar los departamentos y tipos de dispositivos se evita que todos formen parte del mismo segmento de red.

Además, se puede utilizar el router para controlar el tráfico entre VLAN mediante ACL (Access Control Lists).

Por ejemplo, se pueden establecer las siguientes políticas:

| Origen | Destino | Política |
| --- | --- | --- |
| Dirección | Servidores | Permitido |
| Administración | Servidores | Permitido |
| Equipo técnico | Servidores | Permitido |
| Invitados | Servidores | Bloqueado |
| Invitados | Administración | Bloqueado |
| Invitados | Dirección | Bloqueado |
| IOT | Dirección | Bloqueado |
| IOT | Administración | Bloqueado |
| IOT | Servidores | Bloqueado |

El objetivo es aplicar el principio de mínimo privilegio, permitiendo únicamente las comunicaciones necesarias.

También se puede proteger la infraestructura utilizando contraseñas seguras para la administración de los dispositivos de red y manteniendo actualizados routers, switches, servidores y dispositivos IoT.

Los dispositivos IoT se mantienen en una VLAN independiente para limitar las consecuencias de una posible vulnerabilidad o compromiso de uno de estos dispositivos.

Riesgos que reduce la segmentación

La segmentación reduce principalmente el impacto que puede tener un incidente de seguridad dentro de la infraestructura.

Uno de los riesgos más importantes que se reduce es el movimiento lateral. Si un atacante consigue comprometer un equipo de una determinada VLAN, la existencia de diferentes segmentos dificulta que pueda comunicarse directamente con todos los dispositivos de la empresa.

Por ejemplo, si una cámara perteneciente a la VLAN 60 fuese comprometida, las ACL podrían impedir que ese dispositivo iniciase conexiones hacia la VLAN de Administración o hacia la VLAN de Servidores.

La segmentación también reduce:

Propagación de malware

Un equipo infectado no se encuentra directamente en el mismo segmento de red que todos los dispositivos de la empresa.

Acceso de invitados a recursos internos

Los dispositivos de la VLAN 40 pueden estar limitados al acceso a Internet, evitando que puedan acceder directamente a servidores o equipos corporativos.

Exposición de servidores

Los servidores están situados en una VLAN independiente, por lo que el acceso hacia ellos puede controlarse mediante reglas específicas.

Compromiso de dispositivos IoT

Los dispositivos IoT se encuentran aislados en la VLAN 60, reduciendo la posibilidad de que un dispositivo comprometido pueda acceder directamente a las redes corporativas.

Accesos no autorizados entre departamentos

La comunicación entre VLAN pasa por el dispositivo de capa 3, donde pueden establecerse reglas que permitan o bloqueen determinados flujos de tráfico.

Por tanto, la segmentación no evita por sí sola un ataque, pero permite limitar el alcance de un incidente y controlar mejor las comunicaciones dentro de la infraestructura.

Posibles mejoras

Una vez implementado el diseño inicial, la infraestructura podría ampliarse manteniendo la misma estructura de segmentación.

Una primera mejora sería incorporar un firewall dedicado entre la red interna y la conexión a Internet. Esto permitiría disponer de un control más avanzado del tráfico entrante y saliente y aplicar políticas de seguridad más específicas.

Otra mejora sería crear una VLAN de gestión independiente para la administración de los dispositivos de red. De esta forma, el tráfico utilizado para administrar routers, switches y otros dispositivos quedaría separado del tráfico normal de los usuarios.

También se podría implementar una VPN para permitir que determinados usuarios accedan remotamente a los recursos internos mediante una conexión cifrada.

Otra posibilidad sería incorporar mecanismos de monitorización de red, permitiendo registrar y analizar eventos y tráfico para detectar comportamientos anómalos.

Finalmente, se podría ampliar la infraestructura conforme aumentase el número de usuarios y dispositivos, manteniendo la separación entre departamentos, servidores, invitados e IoT.